# Ficha de Datos de seguridad de producto

Muy señores nuestros:

Junto con el presente escrito se le hace entrega de las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes al producto abajo relacionado.

La entrega de las Fichas de  Datos de Seguridad es una exigencia legal del “Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos peligrosos”, aprobado por el R.D. 255/2003 es por ello le solicitamos:

- Que la información apropiada sea transmitida a todo usuario de nuestros productos, así como a cualquier persona que pueda entrar en contacto con éstos.

- Que para constancia de su correcta recepción, nos remita firmado el segundo ejemplar, cumplimentando la fecha de recepción, sello de la empresa y firma en el espacio designado.

Nuestro objetivo común es la protección de la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente. Como siempre nos ponemos a su entera disposición para aclarar cualquier duda que surgiese.

Agradecemos su colaboración y aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

INDUKERN, S.A. (División PIQ)

Fichas de Datos de Seguridad entregadas por INDUKERN, S.A.:

| PRODUCTO | REV.- | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- |
| DISVIL B-209 | 02 | 31/01/08 |

| Empresa: | Fecha Entrega | Firma/Sello: |
| --- | --- | --- |

A devolver firmado y sellado a INDUKERN,S.A. En caso contrario, supondremos que se ha recibido y es conforme.

## DISVIL B-209

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

IDENTIFICACION	White spirit con intervalo de

destilación 150-200ºC

OTROS NOMBRES	Sustituto trementina, solvente

stoddard.

NUMEROS DE REGISTRO 	CAS:	64742-88-7

ONU:	1268

EINECS :	265-191-7

CEE :	649-405-00-X

SUMINISTRADOR 	INDUKERN,S.A. –Division PIQ

Parque Empresarial Mas Blau II.

Alta Ribagorza,6-8. CP08820.

El Prat de Llobregat. Barcelona

Telf.-93.506.91.00

Fax.- 93.506.91.99

CONTACTO EN CASO DE

EMERGENCIA	Instituto Nacional de Toxicología

Teléfono: (91) 562 04 20

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Designación formal de la sustancia: Nafta de petróleo, alifática media. Keroseno de destilación directa.

Composición: Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación del petróleo crudo. Está constituida predominantemente por hidrocarburos saturados con nºs. de átomos de carbono en la gama de C9 - C12.

Componentes peligrosos:

### Producto	CAS	%(MIN)	indicaciones de peligro

Octano	111-65-9	0.7	F-R11

Xilenos	1330-20-7	1.2	R1O; Xi-R38; Xn-R20/21

Isopropilbenceno	98-82-8	0.3	R1O; Xi-R37

n-Propilbenceno	103-65-1	0.3	R10; Xi-R37

1,2,4 Trimetilbenceno	95-63-6	2.2	R1O; Xn-R20; Xi-R36/37/38

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Principales Riesgos para el Hombre: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Inhalación: Irritación de las vias respiratorias, narcosis.

Ojos: sensación de ardor, rojez temporal.

Ingestión: náuseas, vómitos, dolores abdominales.

Principales riesgos sobre el medioambiente: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medioambiente acuático.

Principales Riesgos de Seguridad: Producto inflamable. Se pueden formar mezclas explosivas en contacto con el aire.

4.  PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Trasladar a la víctima a respirar aire fresco; mantenerla inmóvil y caliente. Si es necesario aplicar respiración asistida. Si respira pero está inconsciente, colocarla de lado (posición de seguridad) Buscar ayuda médica.

Piel

Retirar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua la zona contaminada. Si persiste el daño buscar ayuda médica. En caso de quemaduras con fuego, protéjase la zona afectada con un esparadrapo.

Ojos

Lavar con agua abundante durante 15 minutos, abriendo de vez en cuando los párpados. Buscar ayuda médica si persiste la irritación.

Ingestión

Buscar ayuda médica inmediatamente. NO provocar el vómito. Si el paciente vomita acostarlo de lado (posición de seguridad). Mantener a la víctima inmóvil y caliente.

RECOMENDACION PARA EL MEDICO

Precaución: La administración de la respiración boca a boca puede exponer a su administrador a los productos químicos que estén en los pulmones o vómito de la víctima. La aspiración para los pulmones puede causar neumonía química. El contacto prolongado y repetido con la piel puede causar dermatitis.

5. MEDIDAS DE COMBATE AL INCENDIO

MEDIOS DE EXTINCION

Se recomienda: espuma, agua pulverizada; polvo químico; dióxido de carbono (C02); tierra; arena.

Están contraindicados los chorros de agua.

RIESGOS ESPECIALES

Retirar los recipientes en peligro del lugar del fuego; si no es posible, rociarlos con agua para mantenerlos refrigerados.

Los vapores de este producto forman mezclas explosivas con el aire.

La combustión incompleta y la termolisis producen gases más o menos tóxicos como el CO2,CO, hidrocarburos variados, aldehídos, etc. Y hollines.

Debe prestarse una especial atención a los riesgos de explosión. Cuando la temperatura se aproxima a la del punto de encendido, debido a su tensión de vapor, puede crearse una atmósfera explosiva por encima del producto almacenado.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES

Extinguir las llamas. Evitar las chispas.

Evacuar al personal de la zona.

No fumar.

Usar: Gafas de protección contra salpicaduras

Guantes de goma nitrilo.

Botas

Traje impermeable si se preveen salpicaduras.

Máscara respiratoria. Para altas concentraciones utilizar aparato respiratorio independiente con filtro para vapores orgánicos.

PRECAUCIONES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Evitar su derrame en desagües, aguas subterráneas y alcantarillas, es contaminante.

Evitar su acumulación en lugares cerrados, como bodegas, fosas o zanjas, crearía una atmósfera explosiva.

Evitar su filtración a la tierra o contacto con vegetación.

METODOS DE LIMPIEZA

Utilizar medios de absorción habituales (tierra o arena.) Utilícese medios de bombeo, iluminación, etc. antideflagrante.

Si es posible, trasladar el producto derramado a un contenedor de recuperación. En caso contrario, trasladar a lugar seguro para su posterior eliminación.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACION

Trabajar siempre en lugar bien ventilado y fresco. No fumar.

Utilizar equipo de protección adecuado para el manejo de esta sustancia química. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores.

Evítese la acumulación de electricidad estática, usando conexiones de tierra.

ALMACENAMIENTO

En recipientes cerrados y conectados a toma de tierra.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco. Evitar su exposición directa al sol.

Alejar de posibles fuentes de calor, llamas o chispas, así como de las sustancias con las que reacciona.

Prever cubeta de retención.

Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

Materiales recomendados: acero, hiero, aluminio. No son recomendables algunas gomas y plásticos, como las gomas butílicas y poliestirenos.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE EXPOSICION

TLV(TWA): 100 ppm (525 mg/m3) ACGIH 1998

VLE: 100 ppm (525 mg/m3) NP 1796/88

PROTECCION PERSONAL

Utilizar el equipo de protección recomendado para el manejo de sustancias químicas. Ver P.6

9. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

ESTADO FISICO A 20ºC	Líquido

COLOR		Incoloro o ligeramente coloreado

OLOR		Característico

INTERVALO DESTILACION	1450C - 2100C

PUNTO DE CONGELACION	< -200C

PUNTO INFLAMACION	>33ºC

LIMITES DE EXPLOSIVIDAD

Inferior ...... 	0,6 % v/v

Superior ...... 	8,0 % v/v

TEMP. AUTOIGNICION	ca 2300C

VISCOSIDAD CINEMATICA	ca 2 mm2/s a 20 0C

TENSION DE VAPOR	ca 2 mmHg (0,3 kPa) a 20 0C

SOLUBILIDAD

En agua	Inmiscible en agua

En otros	Miscible en la mayor parte de disol-

ventes orgánicos

Coeficiente de partición	log Pow: ca 3.7 - 6.7(n-octanol/agua)

Densidad del Vapor	ca 4.5 (aire = 1)

10. ESTABIILIDAD Y REACTIVILIDAD

Es estable. No hay riesgo de polimerización. No reacciona con el agua.

Reacciona con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrados.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación  : LC0   = 13 mg/l (4 h) ratón.

Dérmica     : LD 50 > 2000 mg/Kg conejo.

Oral        : LD 50 > 2000 mg/Kg ratón.

Efectos de la exposición:

Ojos: El líquido en contacto con los ojos causa irritación. El vapor concentrado es irritante pero no provoca daños en los tejidos.

Piel: El contacto provoca deshidratación e irritación de la piel.

Inhalación: Sus vapores causan irritación en las vías respiratorias superiores en concentraciones ligeramente por encima de 100 ppm. En concentraciones superiores puede afectar al sistema nervioso central y tener efecto narcótico, pudiendo provocar somnolencia, dolores de cabeza y nauseas.

Ingestión: Intoxicación moderada, pudiendo causar vómitos y nauseas.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Movilidad: Los componentes cicloalcanos y los aromáticos más pesados volatilizan lentamente  y son absorbidos en la materia orgánica del suelo y del agua. El producto no es fácilmente eliminado del medio acuoso.

Degradabilidad: Los componentes alcanos y aromáticos en la gama C7 -C12 se volatilizan y son rápidamente fotodegradados en la atmósfera.

El producto no es fácilmente biodegradable.

Acumulación: El producto es bioacumulable.

Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medioambiente acuático.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION.

El proceso de eliminación del producto y de los envases que lo han contenido se ha de realizar de acuerdo con la reglamentación local.

14.  INDICACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Nº ONU:	     1268

CLASE:                  3

ETIQUETA:	      3

Nª Peligro:             30

DESIGNACION OFICIAL: Destilados del petróleo, n.e.p (sucedáneo

de trementina)

GRUPO EMBALAJE:          III

IMO:

Clase: 3.3

Grupo de envase: lll

Designación IMO: Turpentine Substitute (White Spirit) - Marine Pollutant.

IATA/ICAO:

Clase: 3

Grupo de envase: III

Designación IATA/ICAO: Turpentine Substitute (White Spirit)

15. INFORMACION REGLAMENTARIA.

Directiva de etiquetaje y clasificación: Dir.67/548/CEE, ATP.23ª

Anexo a la directiva: 649-405-00-X

Pictograma:	Xn (Nocivo)

N (Peligroso para el medio ambiente)

### ETIQUETAJE

## FRASES R

10    =	Inflamable

51/53 =	Tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo causar

efectos nefastos a largo plazo en el ambiente acuático.

65    =	Nocivo: su ingestión puede causar daños en los pulmo-

nes.

66    = La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

## FRASES S

[2]    = Mantener fuera del alcance de los niños]

23     = No respirar los vapores.

24/25  = Evítese el contacto con los ojos y la piel.

43     = En caso de incendio, utilizar CO2, polvo o espuma seca. No usar nunca agua.

61  =	Evítese la liberación en el medio ambiente. Obténganse

instrucciones especificas (fichas de seguridad)

62  =	En caso de ingestión no provocar el vomito. Véase inmediatamente un médico y enséñese el envase o el rótulo.

### CLASIFICACION

Inflamable (Frase de riesgo 10)

Nocivo (Frase riesgo 65)

Peligroso para el medio ambiente (Frase de riesgo 51/53)

APLICACIONES:

Esta sustancia es utilizada en la manufacturación de pinturas, emulsiones asfálticas, resinas; en la industria del caucho y los revestimientos de superficie, productos de limpieza del hogar, pesticidas, productos de tratamiento de la madera, tintas de imprimir para papel y textil, adhesivos. Se utiliza también en limpiadores textiles en seco y desengrasantes de metales.

16. OTRAS INFORMACIONES

- CONTACTO TECNICO:

- INDUKERN-DIVISION PIQ

- Avda. de Barcelona 46

Polígono Industrial Fuente del Jarro

46988 PATERNA (Valencia)

- TELEFONO: (96) 132 14 62

- FAX: (96) 132 07 45

--------------------------------- NOTA -----------------------------

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA SE REFIERE AL PRODUCTO INDICADO. A NUESTRO ENTENDER ES UNA INFORMACION VERDADERA Y EXACTA, EXTRACTADA DE LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS FABRICANTES DE MATERIAS PRIMAS, A CUYO CONOCIMIENTO Y BUEN HACER NOS REMITIMOS.

SIN EMBARGO, NO SE DA LA GARANTIA O SEGURIDAD DE QUE SEA EXHAUSTIVA Y ABSOLUTAMENTE EXACTA, PUESTO QUE LAS CONDICIONES DE EMPLEO QUEDAN FUERA DE NUESTRO CONTROL.

EN CONSECUENCIA, CORRESPONDE AL USUARIO, BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, DECIDIR SI LA PRESENTE INFORMACIÓN ES SATISFACTORIA, COMPLETA Y APROPIADA PARA SU USO PARTICULAR.

------------------------------------------------------------------------------