| FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD R.D. 1078/19 |  |  |  |  |  |  | NÚMERO: 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: 03/10/1996 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PRODUCTO: SILICOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Identificación de la sustancia / preparado y empresaS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nombre del producto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SILICOL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIF Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B20454963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfono emergencia : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 10 00 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91/562.04.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Composición / información SOBRE LOS componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Descripción química: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solución acuosa de metil siliconato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Composición/información sobre los ingredientes: 1.- Metil siliconato potasio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Símbolo CEE: |  |  |  |  |  |  |  |  | Frases R y S: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº CAS |  |  |  |
| 1 | C |  |  |  |  |  |  |  |  | R35, S23, S26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31795-24-1 |  |  |  |
| 3. | Identificación de peligros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Corrosivo - Provoca quemaduras graves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Primeros auxilios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Síntomas y efectos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provoca irritación y quemaduras en tejido y mucosas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Contacto con la piel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavar inmediatamente con abundante agua jabonosa. Retirar inmediatamente la ropa contaminada. Si aparecen síntomas de irritación , consultar al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Contacto con los ojos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados bien separados y visitar al oftalmólogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Inhalación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Retirar al sujeto de la zona y respirar aire puro. Avisar al médico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ingestión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No intentar provocar nunca el vómito , se trata de un producto muy alcalino , y agravaría las lesiones. No dar nada de beber incluso si hay conciencia total Si la cuantidad ingerida es importante, trasladar al afectado a un centro hospitalario. A ser posible , enseñar esta ficha o la etiqueta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Medidas de lucha contra incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Medios de extinción adecuados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Todos los agentes de extinción son adecuados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Medios de extinción que no deben usarse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Riesgos especiales de exposición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quemaduras graves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Productos de descomposición/combustión peligrosa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Equipo de protección para el personal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Guantes, gafas, mascarilla, delantal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Medidas a tomar en caso de vertido accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Precauciones personales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Guantes, gafas, mascarilla, delantal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Protecciones ambientales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No verter en corrientes de agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Métodos de limpieza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Absorber con tierra o cualquier otro material absorbente y neutralizar con precaución con una solución ácida y eliminar en vertedero autorizado - lavar el suelo con agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Manipulación y almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Manipulación: |  |  |  | Manipular con precauciones, producto corrosivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Prevención de incendio y explosión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reacciona con metales no férreos ( Al, Zn, Sn) y sus aleaciones , con desprendimientos de hidrógeno, con peligro de incendio y explosión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Requisitos de almacenaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recipiente bien cerrado protegido del CO2 del aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  | No envasarlo en materiales no férreos (Al, Cu.Zn. Sn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Control de exposición / protección personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Medidas de protección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilizar materiales resistentes a álcalis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Control límite de exposición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hidróxido potásico ( 2 mg /m3)VLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Protección respiratoria: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mascarilla o protección respiratoria total. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Protección manos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Guantes de caucho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Protección de los ojos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gafas y pantalla facial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Protección de la piel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vestidos de protección impermeables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Propiedades fisicoquímicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Aspecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Líquido transparente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Color: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ligeramente amarillento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Olor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dulzón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  | Punto/intervalo de ebullición: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  | Punto intervalo de fusión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 20º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  | Punto de inflamación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  | Auto inflamabilidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  | Peligro de explosión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9. |  | Propiedades oxidantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. |  | Presión de vapor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 Kpa a 20º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 |  | Densidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,065 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. |  | Densidad aparente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 |  | Solubilidad en agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Miscible en agua en todas proporciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.14. |  | Solubilidad en otros disolventes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soluble en alcohol. Insoluble en hidro-carburos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.15. |  | Valor pH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.16. |  | Coeficiente de reparto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.17. |  | Viscosidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 mm2/s. a 25º C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.18. |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Estabilidad y reactividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Estabilidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estable a temperaturas ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Condiciones a evitar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contacto con ácidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Materiales a evitar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metales y aleaciones no férricas. (Ver 7.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. |  | Productos de descomposición peligrosos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En caso de combustión se producen gases de CO y CO2 y partículas cáusticas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Información toxicológica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Toxicidad oral agua (LD50) en ratas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Irritación en la piel ensayado en conejos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 |  | Irritación en los ojos ensayado en conejos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. |  | LD50 percutánea: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. |  | Información adicional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corrosivo para piel y mucosas Provoca quemaduras oculares en contacto con los ojos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Informaciones ecológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | LC50 en peces: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | EC50 en dafnia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | IC50 en bacterias : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Degradación biótica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poco biodegradable - El producto no neutralizado puede ser peligroso para organismos acuáticos a causa del Ph. básico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Consideraciones sobre la eliminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Producto: Antes de eliminarlo debe sufrir un tratamiento de neutralización . Eliminar en centro autorizado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Embalaje contaminado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lavar con agua y eliminar en vertedero autorizado. Neutralizar las aguas de lavado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Información relativa al transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Transporte por tierra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clase de ADR: |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Número artículo de ADR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56º b) |  |  |  |  |  |
|  |  | Clase de RID: |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Número artículo de RID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56º b) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nº identificación del peligro: |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº de Identificación de Sustancia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267 |  |  |
|  |  | TREM-Card: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267 “Sustancias alcalinas n.e.p” (metilsilanetriolato potásico en solución) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de embarque conveniente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglamentaciones nacionales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | Transporte por mar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Código IMO/IMDG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Clase: |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gupo de embalage: |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EMS: |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MFAG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contaminante marino: |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre de embarque conveniente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ficha Seguridad (FS): 8.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Transporte por aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IATA/ICAO-DGR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº UN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clase: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupo de embalaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |
|  |  | Nombre de embarque conveniente: |  |  |  | Avión cargo : nota 812 cantidad :30 lt Avión pasajeros: nota 808 cantidad :1 lt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Información reglamentaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Símbolo CEE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contenido: |  | Ver punto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frases de Riesgo y Seguridad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R35, S23, S26, S38, S36/37/39 ,S45, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Descripción química: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ver punto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. |  | Etiquetado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Corrosivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. |  | Nº de anexo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. |  | Símbolos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. |  | Frases de R (iesgo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provoca quemaduras graves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. |  | Frases de S (eguridad): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominacion)adecuada especificar por el fabricante. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de ventilación insuficiente usen equipo respiratorio adecuado. Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos y cara. En caso de accidente o malestar, acuada inmediatamente al médico (si es posible muestrele la etiqueta). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. |  | Otra información: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Otras informaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por lo tanto, no ha de ser interpretada como garantía de propiedades específicas. Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REVISION | MOTIVO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisión clasificación y toxicología | 29/01/01 |